## Инструкция участника Robofest Elsiros 2025

Задание по Гуманоидным Роботам в Симуляторе

FIRA hurocup многоборье

ВНИМАНИЕ! на установку программы для выполнения задания может быть затрачено несколько дней до выяснения всех проблем, которые препятствуют успешной установке. Ориентировочное время на выполнение задания 1-2 часа, если программа успешно установлена. Рекомендуется приступить к выполнению установки за 5 дней до сдачи вашей работы. Рекомендуется прослушать 2 онлайн консультации, которые будут проводиться для участников.

Задание состоит из 2-х упражнений, которые вам необходимо выполнить установив симулятор у себя на компьютере с операционной системой Windows.

Упражнения:

1. подобрать параметры PD регулятора для игрока, который бежит спринт

2. подобрать параметря PD регулятора и угол разворота для игрока, который бежит  марафон

Для выполнения задания вам необходимо из интернета по следующей ссылке скачать установочный пакет на свой компьютер и установить его следуя инструкциям в установочной программе.

Ссылка для скачивания программы:

https://download.elsiros.ru/ElsirosSetup.zip

ВНИМАНИЕ! Если у вас на компьютере установлена программа WEBOTS версии отличающейся от версии 2023b, то ее надо деинсталлировать и затем установить WEBOTS версии 2023b.

При запуске программы все файлы должны устанавливаться в директорию C:\Elsiros, просьба не менять директорию на другую. Запуск рекомендуется производить от имени администратора. Также в конце установки будет предложена установка java, python 3.9.7 (нужна именно эта версия python), библиотеки python с заданными версиями и webots 2023b. После установки, в случае если у вас ранее не был установлен python версии 3.9.7 рекомендуется перезагрузить компьютер.

После перезагрузки запустите файл ElsirosPackagesInstall_robofest.exe находящийся в папке C:\Elsiros\Prerequisites. Он установит на ваш компьютер все необходимый библиотеки.

После установки пакета программ на ваш компьютер вам надо произвести тестовый запуск игры кликнув на файл C:\Elsiros\worlds\sprint.wbt

После запуска всех компонентов игры ( надо дождаться, иногда на запуск требуется несколько минут, хотя, если все в порядке, то роботы обычно начинают играть через 1 минуту после запуска игры) начинается сама игра.

В случае если вы получили ошибку связанную с тем, что webots не может запустить код python стоит сделать следующие действия: нужно запустить webots и перейти в Tools > Preferences > General и в строке Python command написать путь до python.exe. Узнать расположение python.exe можно при помощи команды pip list.

Если игра не запускается более 5 минут, то лучше обратиться за консультацией в телеграм t.me/robofest_elsiros

Задание 1. Спринт.

Для начала рекомендуется посмотреть как происходит забег спринт запустив программу C:\Elsiros\worlds\sprint.wbt

Робот должен пробежать 3 м не отклоняясь за пределы выделенной дрожки шириной 1 м. В случае удачного прохождения дистанции будет выдано сообщение "distance was finished within timesteps: " и число шагов симулятора.

В случае неудачного забега будет выдано сообщение: 'distance was NOT finished due to failure '

Эти сообщения помимо выдачи в консоль также записываются в файл:

C:\Elsiros\controllers\sprint\Sprint_log.txt

Ваша задача подобрать параметры шага так, чтобы число шагов симулятора было минимальным.

Робот использует шаги по направлению прямо вперёд, однако случайные возмущения симулятора могут приводить к отклонению от прямолинейного направления. Для корректировки поворота на каждом шагу применяется дополнительный параметр шага "rotation". На  каждом шагу робот измеряет с помощью IMU действительную ориентацию "heading". Направление, в котором должен двигаться робот принято за 0. при отклонении влево  "heading" покажет положительную величину в радианах. При отклонении вправо "heading" покажет отрицательный угол в радианах.

Если мы хотим, чтобы робот пошел вправо, то надо задать "rotation" отрицательный угол в радианах.

Если мы хотим, чтобы робот пошел влево, то надо задать "rotation" положительный угол в радианах.

В программе использована следующая формула для коррекции направления движения:

rotation = 0 + heading * proportional + (heading - last_heading) * differential

Здесь heading - это текущее измерение ориентации, last_heading - это измерение ориентации на предыдущем шагу. Для коррекции используются параметры: proportional , differential, stepLength, stepHeight, gaitHeight, amplitude, fr1, fr2, которые вам предстоит подобрать. Для изменения параметров вам надо открыть с помощью любого текстового редактора следующий файл:

C:\Elsiros\controllers\Robofest_TEAM\Init_params\Sprint_params.json

В этом файле вы можете записать новые значения параметров в формате float . Например, {"proportional": 2.0, "differential": -1.5, …}. Старайтесь не изменять форматирование файла во избежание проблем с чтением файла в формате .json.

Proportional и differentional - это коэффициенты пропорционального и дифференциального регуляторов для поворота робота. stepLength - длина шага робота, stepHeight - высота подъема ноги во время шага , gaitHeight  - расстояние между центром масс и полом, и amplitude - амплитуда боковых колебаний ног. Изменение данных параметров будет влиять на устойчивость робота и расстояние, которое он сможет преодолеть за один шаг. fr1 и fr2 это время затрачиваемое на первую и вторую фазу движения. fr1 отвечает за момент когда обе ноги находятся на полу, а fr2 за момент когда одна из ног находится в воздухе.

Для получения достоверных результатов после каждого запуска симулятора кнопкой "Run in real-time" рекомендуется перезагрузить симулятор кнопкой "Reload world"

Жюри Робофеста будет запускать спринтера с вашими параметрами 3 раза. В зачет пойдет наилучший результат.

Задание 2. Марафон.

Для начала рекомендуется посмотреть как происходит забег марафон запустив программу C:\Elsiros\worlds\marathon.wbt

В этом задании робот должен пройти по часовой стрелке один прямоугольник с закругленными углами, который ограничен с двух сторон коридором шириной в 1м. Забег завершается удачно, если робот прошел по прямоугольнику и вышел на линию с которой стартовал.

При удачном завершении забега будет выдано сообщение: "distance was finished within timesteps: " и число шагов симулятора.

В случае неудачного забега будет выдано сообщение: 'distance was NOT finished due to failure '

Эти сообщения помимо выдачи в консоль также записываются в файл:

C:\Elsiros\controllers\marathon\Marathon_log.txt

Ваша задача подобрать параметры шага так, чтобы число шагов симулятора было минимальным.

В программе использована следующая формула для коррекции направления движения:

rotation = direction + heading * proportional + (heading - last_heading) * differential

Также используются описанные в спринте stepLength, stepHeight, gaitHeight, amplitude, fr1, fr2. Для прохождения поворотов в марафоне также были добавлены три дополнительных параметра: firstAriaFactor, secondAriaFactor и thirdAriaFactor.

Когда робот идет вдоль линии в трех прямоугольниках перед ним считается средняя координата линии (изображено на картинке ниже). В дальнейшем  перпендикулярные составляющие этой координаты вносят линейный вклад в угловую скорость робота. Угловая скорость робота на таком участке будет равна

v = firstAriaFactor*y_1 + secondAriaFactor*y_2 + thirdAriaFactor*y_3,

где y_1, y_2, y_3 - это средние координаты линии в зонах.

Для изменения параметров вам надо открыть с помощью любого текстового редактора следующий файл:

C:\Elsiros\controllers\Robofest_TEAM\Init_params\Marathon_params.json

Информация, которая поможет вам в подборе параметров:

Ширина полосы 1м, радиусы закруглений углов прямоугольник 1м.

Для получения достоверных результатов после каждого запуска симулятора кнопкой "Run in real-time" рекомендуется перегрузить симулятор кнопкой "Reload world"

Жюри Робофеста будет запускать марафон с вашими параметрами 3 раза. В зачет пойдет наилучший результат.

Вам нужно передать в жюри следующие файлы:

Sprint_params.json

Marathon_params.json

из папки C:\Elsiros\controllers\Robofest_TEAM\Init_params\

Файлы необходимо отправить на email: robofest.elsiros@yandex.ru

В email сообщении должено быть указано наименование команды и вид соревнования "FIRA hurocup многоборье".

Вам должен поступить ответ об успешном получении email сообщения . Если вы не получили такое сообщение в течение дня, то нужно сообщить жюри в чате t.me/robofest_elsiros

FIRA hurocup пенальти

ВНИМАНИЕ! на установку программы для выполнения задания может быть затрачено несколько дней до выяснения всех проблем, которые препятствуют успешной установке. Ориентировочное время на выполнение задания 1-2 часа, если программа успешно установлена. Рекомендуется приступить к выполнению установки за 5 дней до сдачи вашей работы. Рекомендуется прослушать 2 онлайн консультации, которые будут проводиться для участников.

Задание состоит из 1-го упражнения, которое вам необходимо выполнить установив симулятор у себя на компьютере с операционной системой Windows.

Упражнения:

1. Запрограммировать стратегию игрока, который забивает пенальти

Для выполнения задания вам необходимо из интернета по следующей ссылке скачать установочный пакет на свой компьютер и установить его следуя инструкциям в установочной программе.

Ссылка для скачивания программы:

https://download.elsiros.ru/ElsirosSetup.zip

ВНИМАНИЕ! Если у вас на компьютере установлена программа WEBOTS версии отличающейся от версии 2023b, то ее надо деинсталлировать и затем установить WEBOTS версии 2023b.

При запуске программы все файлы должны устанавливаться в директорию C:\Elsiros, просьба не менять директорию на другую. Запуск рекомендуется производить от имени администратора. Также в конце установки будет предложена установка java, python 3.9.7 (нужна именно эта версия python), библиотеки python с заданными версиями и webots 2023b. После установки, в случае если у вас ранее не был установлен python версии 3.9.7 рекомендуется перезагрузить компьютер.

После перезагрузки запустите файл ElsirosPackagesInstall_robofest.exe находящийся в папке C:\Elsiros\Prerequisites. Он установит на ваш компьютер все необходимый библиотеки.

После установки пакета программ на ваш компьютер вам надо произвести тестовый запуск игры кликнув на файл C:\Elsiros\worlds\penalty_with_obstacles.wbt

После запуска всех компонентов игры ( надо дождаться, иногда на запуск требуется несколько минут, хотя, если все в порядке, то роботы обычно начинают играть через 1 минуту после запуска игры) начинается сама игра.

В случае если вы получили ошибку связанную с тем, что webots не может запустить код python стоит сделать следующие действия: нужно запустить webots и перейти в Tools > Preferences > General и в строке Python command написать путь до python.exe. Узнать расположение python.exe можно при помощи команды pip list.

Если игра не запускается более 5 минут, то лучше обратиться за консультацией в телеграм t.me/robofest_elsiros

Задание 1. Пенальти.

Для начала рекомендуется посмотреть как происходит игра пенальти запустив программу C:\Elsiros\worlds\penalty_with_obstacles.wbt

Ваша команда играет в синих футболках. Команда в красных футболках - это команда со стандартной стратегией игры. Если ничего не менять в параметрах нападающего синей команды, то с высокой вероятностью она проиграет. Ваша задача - изменить стратегию нападающего синей команды для успешного результата. Изменение стратегии - это определение силы и направления удара в разных секторах поля.

Изменить стратегию можно через программу strategy_designer.py

Для этого вам в консоли командной строки надо набрать следующие команды:

cd C:\Elsiros\controllers\FIRA_TEAM

python strategy_designer.py

После запуска интерактивного окна "Strategy Designer" вам надо загрузить текущую стратегию из файла: C:\Elsiros\controllers\Robofest_TEAM\Init_params\strategy_data.json

Атака происходит справа относительно наблюдателя. Защита происходит на левой стороне. Поле разбито на сегменты размером 20х20см. Каждому сегменту присваивается направление и сила удара. При нахождении мяча в определенном сегменте нападающий применяет то направление и ту силу, которую вы определите. В каждом сегменте надо определить направление и силу удара, для этого вам надо кликнуть мышкой по сегменту. С помощью ползунка YAW или цифрового поля вы назначаете направление удара. Величина угла в цифровом поле выражена в градусах. С помощью ползунка или цифрового поля POWER вы задаёте силу удара. Величина силы в цифровом поле выражена в кратности ослабления силы удара (1 - сильный удар, 3- слабый удар), градация от 1 до 3. Желтый отрезок показывает наиболее вероятную точку прибытия мяча после удара. Для того, чтобы программа запомнила в оперативной памяти сделанные изменения, надо нажать на кнопку "Record", затем можно переходить к следующему сегменту.

После завершения редактирования матрицы стратегии ударов вам надо сохранить её в файле:  C:\Elsiros\controllers\Robofest_TEAM\Init_params\strategy_data.json

Для этого можно воспользоваться кнопкой "SaveExit" или выпадающим меню "File/Save" или "File/Save as"

После изменения стратегии можно проверить результат запустив программу C:\Elsiros\worlds\penalty.wbt

Так как симулятор вносит в игру случайные возмущения, то не удивляйтесь, если не увидите результат изменения стратегии сразу. Для того, чтобы увидеть результат, нужно проделать большое количество игр.

По правилам игры каждая команда получает по 5 попыток для удара по воротам противника.

Жюри ELSIROS будет запускать 3 серии для выявления надежного результата.

Вам нужно передать в жюри следующие файлы:

strategy_data.json

из папки C:\Elsiros\controllers\Robofest_TEAM\Init_params\

Файлы необходимо отправить на email: robofest.elsiros@yandex.ru

В email сообщении должено быть указано наименование команды и вид соревнования "FIRA hurocup пенальти".

Вам должен поступить ответ об успешном получении email сообщения . Если вы не получили такое сообщение в течение дня, то нужно сообщить жюри в чате t.me/robofest_elsiros